BRONCES

Bronce de latón

Descripción: Bronce dulce que tiene como componentes principales el Cobre y el Zinc. Es un material fácilmente moldeable, de excelente maquinabilidad, buen conductor de electricidad y térmico, admite bien la deformación en frío, posee buena resistencia a la corrosión y tiene excelentes cualidades para la soldadura. Tiene buena resistencia al desgaste y es un material muy fácil de reciclar.

Usos: Piezas y partes automotrices, grifería, calentadores de gas, piezas de material eléctrico y en electrónica, soldadura, cerraduras de seguridad, material contra incendios, refrigeración, bisagras y otros.

Bronce de latón

| Composición química (%) |  |
| --- | --- |
| Cu | 60,00 - 63,00 |
| Pb | 2,50 - 3,70 |
| Fe | 0,35 |
| Zn | Rest |

| Temples y propiedades mecánicas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R. tracción Kg/mm2 |  | Dureza R.B. |
| Temples | STD ASTM | C 360 Barras | C 470 Barras | C 360 Barras |
| Blando | 0,60 | 31,0 | 36,0 | 10 - 45 |
| Tref. Gral | H 02 | 35,0 | 40,0 | 40 - 80 |
| Duro | H 04 | 55,0 | 43,0 | - |

Formas: Redondo, cuadrado y hexagonal Suministro: Laminado